- Sinteza întrerupătoarelor:

- Ecuații:

        - L1: D*Vg + 1-D*Vg - VC1 - VC2= 0

        - L2: D*VC1 - VC2+ 1-D*VC1 = 0

        - C1: D* - IL2+ 1-D*IL1 - IL2= 0

        - C2: D*IL2-VC2R+1-D*IL1-VC2R=0

      - Valori medii pentru tensiunile capacitive și curenții inductivi:

        - VC1=D*Vg1-D2

        - VC2=Vg1-D2

        - IL1=VgR*1-D22

        - IL2=VgR*1+D* 1-D2

      - Expresiile curenților prin SPST-uri și ale tensiunilor pe acestea:

      - Alegerea dispozitivelor fizice:

      - Schema finală a convertorului:

      - Raportul static de conversie ideal:

        - M =VoVg

        - M = n*D1-D

      - Reprezentarea grafică a lui M(D):

- CUK cu izolare galvanică, cazul ideal:

      - Ecuații:

          - v1 =v2n

          - i1 + n*i2 = 0

        - L1: D*Vg + 1-D*Vg - VC1a -VC1bn= 0

        - L2: D*VC1b - VC2 + n*VC1a+ 1-D* - VC2= 0

        - LM: D* - VC1a+ 1-D*VC1bn= 0

        - C1a: D*ILM - n*IL2+ 1-D*IL1 = 0

        - C1b: D* - IL2+ 1-D*IL1n-ILMn= 0

        - C2: D*IL2 -VC2R+ 1-D*IL2 -VC2R= 0

      - Valori medii pentru tensiunile capacitive și curenții inductivi:

        - VC1a = Vg

        - VC1b =n*D*Vg1-D

        - VC2 =n*D*Vg1-D

        - IL1 = n*D1-D2*VgR

        - IL2 =VgR*n*D1-D

        - ILM = 0

      - Schema convertorului cu transformator ideal:

      - Raportul static de conversie ideal:

        - M =VoVg

        - M = n*D1-D

      - Dependența Mideal=f(D) cu n parametru:

- Graficele formelor de undă:

    - Convertor pătratic:

    - CUK cu izolare:

- Pulsații:

    - Convertor pătratic:

      - ∆IL1 = D*VL1onL1*fs= D*VgL1*fs

      - ∆IL2 = 1-D*VL2offL2*fs= 1-D*VC1L2*fs= D*VgL2*fs*1+D

      - ∆VC1=D*IC1onC1*fs= D*IL2C1*fs= D*VgC1*R*fs*1-D2*1+D

      - ∆VC2=D*IC2onC2*fs=D2*VgR*C2*fs*1-D*1+D2

    - CUK cu izolare:

      - ∆IL1 = D*VL1onL1*fs= D*VgL1*fs

      - ∆IL2=1-D*VL2offL2*fs=1-D*-VC2L2*fs= n*D*VgL2*fs

      - ∆ILM = D*VLMonLM*fs= D*VgLM*fs

      - ∆VC1a=1-D*IC1aoffC1a*fs=1-D*IL1C1a*fs= n2*D2*Vg1-D*C1a*fs*R

      - ∆VC1b=D*IC1bonC1b*fs= D*-IL2C1b*fs= n*D2*Vg1-D*C1b*fs*R

      - ∆VC2 =  D*IC2onC2*fs=∆IL28*C2*fs=n*D*Vg8*L2*C2*fs2

- Solicitarile semiconductorarelor:

    - Convertor pătratic:

I1=IL1+12*dIL1

I2=IL1-12*dIL1

Uk=13*I12+I1*I2+I22

RMS=Dk*Uk

        - IQ = D*IL1 =D*VgR*1 - D22

        - IQRMS = D*IL1 =D*VgR*1 - D22

        - IQ1RMSexact =D*Uk

=3*D*Vg2*D10*R2- 4*D8*R2+ 6*D6*R2- 4*D4*R2+ D2*R2+ 12*L12*fs2L12*R2*fs2*D2- 146

        - ID2 = 1 - D*IL1 = 1 - D*VgR*1 - D22

        - ID2RMS = 1-D*IL1 =Vg*1-DR*1 - D22

        - ID2RMSexact = 1-D*Uk=3*Vg2*1-D *D10*R2- 4*D8*R2+ 6*D6*R2- 4*D4*R2+ D2*R2+ 12*L12*fs2L12*R2*fs2*D2- 146

        - ID3 = D*IL2 = D*VgR*1+D*1-D2

        - ID3RMS =D *IL2= D*VgR*1+D*1-D2

        - ID3RMSexact = D*Uk=

            - 3*D*Vg2*D10*R2- 4*D8*R2+ 6*D6*R2- 4*D4*R2+ D2*R2+ 12*L12*fs2L12*R*fs2*D2- 14

        - ID4 = 1 - D*IL1 - IL2=D*VgR*1-D*1+D2

        - ID4RMS = 1-D*IL1 - IL2=1-D*VgR*1-D*1+D2

        - ID4RMSexact=1-D*Uk=

          - 3*Vg2*1-D*D10*R2- 4*D8*R2+ 6*D6*R2- 4*D4*R2+ D2*R2+ 12*L12*fs2L12*R2*fs2*D2- 14

    - CUK cu izolare:

        - IQ = D*IL1 + n*IL2=n2*D2*VgR*1 - D2

        - IQRMS = D*IL1 + n*IL2=n2*3D*VgR*1 - D2

- IQRMSexact =D*Uk

  - 3*D3*Vg2*D4*R2- 4*D3*R2+ 12*D2*L12*fs2*n4+ 6*D2*R2- 4*D*R2+ R2L12*R2*fs2*1-D46

        - ID = 1 - D*IL2+IL1n=n*D*VgR*(1-D)

        - IDRMS = 1-D* IL2+IL1n= n*D*VgR*1-D3

- IDRMSexact=1-D*Uk

  - √3*D2*Vg2*D4*R2- 4*D3*R2+ 12*D2*L12*fs2*n4+ 6*D2*R2- 4*D*R2+ R2L12*R2*fs2*D - 136

- Condiția de functionare CCM și neconditionat CCM:

    - Convertor pătratic:

      - Condiția de funcționare CCM:

        - id2 min⁡ ≥ 0

IL1 - 12*∆IL1 ≥ 0 → IL1 ≥ 12*∆IL1

2*L1*fsR≥ D*1 - D2

        - id3 min⁡ ≥ 0

IL2 - 12*∆IL2 ≥ 0 → IL2 ≥ 12*∆IL2

2*L2*fsR≥ D*1 - D2

        - id4 min⁡ ≥ 0

IL1 - IL2 - 12*∆IL1 - ∆IL2≥ 0

IL1 - IL2 ≥ 12*∆IL1 - ∆IL2

2*L1*L2*fsR*L2*1+D+ L1≥ 1+D*1-D2

      - Necondiționat CCM:

              - 2*L1*fsR≥ max⁡{ D1 - D2 }

2*L1*fsR= K ≥ Kcritic

qD= D*1 - D2= D - D3

→ q΄D= - 3*D2+1

D1 = -33→nu convine; D2 =33→ D =33;

2*L1*fsR ≥ 2*39→L1*fsR≥39

Pentru D =33convertorul pătratic funcționează necondiționat CCM.

              - 2*L2*fsR≥max⁡{ D1 - D2 }

2*L2*fsR= K ≥ Kcritic

qD= D*1 - D2= D - D3

q΄D= - 3*D2+ 1

Pentru D =33convertorul pătratic funcționează necondiționat CCM.

              - Id4min

2*L1*L2*fsR*L2*1+D+ L1≥max 1+D*1-D2

2*L1*L2*fsR*L2*1+D+ L1≥1

    - CUK cu izolare:

      - Condiția de funcționare CCM:

        - idmin ≥ 0

IL2 +IL1n-∆IL22- ∆IL12*n≥ 0

2*fs*L1*L2n2*L1 + L2R≥1 - D2n2

      - Necondiționat CCM:

2*fs*L1*L2n2*L1 + L2R≥1n2

- Dimensionarea elementelor reactive:

    - Convertor pătratic:

        - L1: ∆IL1 ≤IL14→ L1 =4*Vo2*D*1 - D22fs*Po

        - L2: ∆IL2 ≤IL24→ L2 =4*Vo2*D*1 - D2fs*Po

        - C1: ∆VC1 ≤VC110→ C1 = 10*Pofs*Vo2*1 + D

        - C2: ∆VC2 ≤ ∆Vosp → C2 = D2*VgR*fs*∆Vosp*1 - D*1 + D2

    - CUK cu izolare:

        - L1: ∆IL1 ≤IL14→ L1 =4*Vo2*1 - D2fs*D*Po*n2

        - L2: ∆IL2 ≤IL24→ L2 =4*Vo2*1 - Dfs*Po

        - LM: LM = AL*N2; N ≥ D*Vg2*AL*l*fs*Hmax; ∆ILM = 2*ILMmax;

ILMmax = N*D*Vg2*LM*l*fs; Hmax,l,AL→catalog; n=N2N1;

        - C1a: ∆VC1a ≤VC1a10→ C1a = 10*n2*Po*D2fs*Vo2*1 - D

        - C1b: ∆VC1b ≤VC1b10→ C1b = 10*D*Pofs*Vo2

        - C2: ∆VC2 ≤ ∆Vosp → C2 = n*D*Vg8*L2*fs2*∆Vosp

- Schema de simulare, comparație Matlab - Caspoc:

    - Convertor pătratic:

- Comparație Caspoc-Matlab:

|  | Caspoc | Matlab |
| --- | --- | --- |
| IL1 [A] | 1.206 | 1 |
| IL2 [A] | 0.6914 | 0.691 |
| VC1 [V] | 6.709 | 6.7082 |
| VC2 [V] | 14.987 | 15 |
| IQrms [A] | 0,8051 | 0.8359 |
| ID2 [A] | 0.7106 | 0.6910 |
| ID3 [A] | 0,3038 | 0.3090 |
| ID4 [A] | 0.3026 | 0.3090 |
| IQ [A] | 0,5248 | 0.5590 |

    - CUK cu izolare:

- Curent de magnetizare:

- Comparație Caspoc-Matlab:

|  | Caspoc | Matlab |
| --- | --- | --- |
| IL1[A] | 0.9084 | 0.9091 |
| IL2 [A] | 0.4169 | 0.4167 |
| VC1a [V] | 11.013 | 11 |
| VC1b [V] | 23.976 | 23.9998 |
| VC2 [V] | 24.009 | 23.999 |
| dVC2 [mV] | 83 | 81,8 |

- Comparatia elementelor semiconductoare primite cu cele din foile de catalog:

    - Convertor pătratic:

| Parametru: | Imediu | Irms | Irms exact | Icatalog | Vmediu | Vcatalog | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 559mA | 836mA | 836,9mA | 6.5A | 12V | 200V | OK |
| D2 | 691mA | 929,4mA | 930,4mA | 10A | 6,709V | 100V | OK |
| D3 | 309mA | 462,1mA | 462,6mA | 10A | 15V | 100V | OK |
| D4 | 309mA | 415,6mA | 416,2mA | 10A | 15V | 100V | OK |

    - CUK cu izolare:

| Parametru: | Imediu | Irms | Irms exact | Icatalog | Vmediu | Vcatalog | Status |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 981,7mA | 1.536A | 1.542A | 6.5A | 11V | 200V | OK |  |
| D | 421,1mA | 556,2mA | 556,6mA | 10A | 24V | 100V | OK |  |

- Punctul de funcționare ales, factorul de umplere calculat, rezultatele simulării:

    - Convertor pătratic:

          - Am ales Vgmax, Vomax.

          - D=solve(VC2-Vo, D),

          - syms z

          - a=simplify(R^2*VD2 - R^2*Vg + R^2*Vo - R^2*VD2*z^2+ R^2*VD2*z^3- R^2*VD3*z^2- R^2*VD3*z^3- R^2*VD4*z^2+ R^2*VD3*z^4- R^2*VD4*z^3+ R^2*VD4*z^4+ R^2*Vg*z^2- 2*R^2*Vo*z^2+ R^2*Vo*z^4+ R*RC2*VD2 - R*RC2*Vg + R*RC2*Vo - R^2*VD2*z + R^2*VD3*z + R^2*VD4*z - R*RC2*VD2*z^2+ R*RC2*VD2*z^3- R*RC2*VD3*z^2- R*RC2*VD3*z^3- R*RC2*VD4*z^2+ R*RC2*VD3*z^4- R*RC2*VD4*z^3+ R*RC2*VD4*z^4+ R*RC2*Vg*z^2- 2*R*RC2*Vo*z^2+ R*RC2*Vo*z^3- R*RC2*VD2*z + R*RC2*VD3*z + R*RC2*VD4*z + R*Ron*Vo*z + RC2*Ron*Vo*z)

          - p=collect(a,z),

          - a4=(R^2*VD3 + R^2*VD4 + R^2*Vo + R*RC2*VD3 + R*RC2*VD4);

a3=(R^2*VD2 - R^2*VD3 - R^2*VD4 + R*RC2*VD2 - R*RC2*VD3 - R*RC2*VD4 + R*RC2*Vo);

a2=(R^2*Vg - R^2*VD3 - R^2*VD4 - R^2*VD2 - 2*R^2*Vo - R*RC2*VD2 - R*RC2*VD3 - R*RC2*VD4 + R*RC2*Vg - 2*R*RC2*Vo);

a1=(R^2*VD3 - R^2*VD2 + R^2*VD4 - R*RC2*VD2 + R*RC2*VD3 + R*RC2*VD4 + R*Ron*Vo + RC2*Ron*Vo);

a0=(R^2*VD2 - R^2*Vg + R^2*Vo + R*RC2*VD2 - R*RC2*Vg + R*RC2*Vo);

          - D=roots([a4 a3 a2 a1 a0])

          - D= 0.5012

    - CUK cu izolare:

          - Am ales Vgmax, Vomax.

          - D=solveVC2-Vo, D,

- D2=0.9875 %nu convine

- D1= 0.4121

- Dependența M=f(D):

    - Convertor pătratic:

    - CUK cu izolare:

- Pierderile pe dispositive și dependența randamentului de factorul de umplere:

    - Convertor pătratic:

          - IQrms=D*IL1

          - ID2=1-D*IL1

          - ID3=D*IL2

          - ID4=1-D*IL1-IL2

          - IC2rms=D*IC2on2+1-D*IC2off2

          - Vorms=D*Voon2+1-D*Vooff2

          - Rp=R*RC2R+RC2

          - PQ=IQrms2*Ron=0.0894W

          - PD2=VD2*ID2=0.4663W

          - PD3=VD3*ID3=0.2337W

          - PD4=VD4*ID4=0.2337W

          - PC2=IC2rms2*RC2=0.0017W

    - CUK cu izolare:

            - Rp=R*RC2R+RC2

            - IC2rms=D*IC2on2+1-D*IC2off2

            - Vorms=D*Voon2+1-D*Vooff2

            - IQrms=D*(IL1 + n*IL2)

            - ID=1-D*IL2+IL1n

            - PQ=IQrms2*Ron

            - PD=VD*ID

            - PC2=IC2rms2*RC2

- Schema de comandă: